开平市人民法院采购项目

询 价 文 件

项目名称：开平市人民法院科技法庭升级项目

开平市人民法院编制

发布日期：2023年5月6日

## 报价人资格要求

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人。

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违规、违法记录。未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

6、本项目为一个整体，投标人须对本项目整体进行投标，不得分拆报价，且要提供完整的技术资料，不允许联合投标，不得转包。

## 二、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 机关第一审判庭 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 16路模拟音频输入16路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 每路输入带48V幻象电源，可以上位机软件开关控制 可扩展GPIO外部控制功能 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 带自动混音和矩阵混音功能 输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调 USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 | 1 | 台 |
| 2 | 有线鹅颈会议话筒 | 换能方式：电容式 频率响应：30Hz-20KHz 指向性：单指向性 输出阻抗（欧姆）：200Ω 灵敏度：-45dB 供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 咪管长度：400mm | 8 | 支 |
| 3 | 落地式话筒 | 换能方式: 电容式 频率响应 (Hz): 30Hz-16kHz 指向性 : 超心型指向 输出阻抗（欧姆） : 75Ω 灵敏度 : -43dB±2dB 供电电压 (V):幻象48V | 2 | 支 |
| 4 | 无线手持话筒 | 工作频率：610MHz-659.75MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB | 1 | 套 |
| 5 | 8寸会议音箱 | 材 质: 木料 频率响应: 45Hz-19kHz 阻 抗: 8Ω 额定功率: 100W-200W 最大声压: 88dB SPL,109dB SPL peak 尺寸（高、宽、厚）：424*258*282mm | 2 | 对 |
| 6 | 功率放大器 | 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 大能量线性供电，高效率环型变压器 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 平衡、不平衡输入 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 高灵敏度安全保护电路。 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免受开关机时的电冲击 双Speaker和喇叭接线柱输出 高效率双风扇冷却通道 低噪音设计 输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：850W 输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 输出功率:8Ω----2x350W 4Ω----2x550W 桥接8Ω----850W 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 | 2 | 台 |
| 7 | 音频线 | 护套外径：4.5mm 2芯加铝箔反包屏蔽 导体截面积：0.37mm2 导体直流电阻：48Ω /km 芯-芯之间的电容：70pF/m 芯-屏蔽之间的电容：120pF/m 使用长度（max）200米 | 400 | 米 |
| 8 | 音箱线 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设。 2芯绞合加护套 护套外径：9.0mm 导体截面积：2.5mm2 导体直流电阻：7Ω /km | 200 | 米 |
| 9 | 其他接插件 | 镀锌穿线管、卡侬接头、其他接插件 | 1 | 项 |
| B | 赤坎第二审判庭 |  |  |  |
| 1 | 高清HDMI线缆20米 | 高清HDMI线缆20米 | 10 | 条 |
| 2 | 高清HDMI线缆1.5米 | 高清HDMI线缆1.5米 | 10 | 条 |
| 3 | 高清HD-SDI线缆 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，黑色聚氯乙烯护套。 护套外径：7.0mm 编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％(128编) 芯-屏蔽之间的电容：52pF/m 衰减：17.3dB/100m@750GHz 19.7dB/100m@1GHz 25.4dB/100m@1.5GHz 特性阻抗：75Ω | 200 | 米 |
| 4 | 高清HD-SDI接头 | 高清HD-SDI接头 | 30 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 护套外径：6.3mm 导体直流电阻：77Ω/km, 特性阻抗：100Ω， 带宽为250MHz。 衰减：19.8db/100m@100MHz， 29.00db/200m@200MHz， 32.80db/100m@250MHz。 回波损耗：20.1db（Min）@100MHz, 18.0db（Min）@200MHz, 17.3db（Min）@250MHz 满足YD/T1019-2013标准和TIA/EIA568标准。使用长度（max）100米 | 2 | 箱 |
| 6 | 网络跳线架 | 网络跳线架 | 1 | 个 |
| 7 | 3芯2.5mm电源线 | 3芯2.5mm电源线 | 150 | 米 |
| 8 | 2芯0.5mm电源线 | 2芯0.5mm电源线 | 200 | 米 |
| 9 | 音频线 | 护套外径：4.5mm 2芯加铝箔反包屏蔽 导体截面积：0.37mm2 导体直流电阻：48Ω /km 芯-芯之间的电容：70pF/m 芯-屏蔽之间的电容：120pF/m 使用长度（max）200米 | 300 | 米 |
| 10 | 音箱线 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设。 2芯绞合加护套 护套外径：9.0mm 导体截面积：2.5mm2 导体直流电阻：7Ω /km | 150 | 米 |
| 11 | 插线板 | 插线板 | 4 | 个 |
| 12 | 音频隔离器 | 交流阻抗：600:600欧 频响：20-20KHz 功能：消除噪音/电流声/静电 | 1 | 个 |
| 13 | 其他接插件 | 镀锌穿线管、卡侬接头、其他接插件 | 1 | 套 |
| 14 | 设备拆除搬迁费用 | 设备拆除搬迁费用 | 1 | 项 |
| C | 看守所第一审判庭 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 16路模拟音频输入16路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 每路输入带48V幻象电源，可以上位机软件开关控制 可扩展GPIO外部控制功能 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 带自动混音和矩阵混音功能 输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调 USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 | 1 | 台 |
| 2 | 有线鹅颈会议话筒 | 换能方式：电容式 频率响应：30Hz-20KHz 指向性：单指向性 输出阻抗（欧姆）：200Ω 灵敏度：-45dB 供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 咪管长度：400mm | 8 | 支 |
| 3 | 落地式话筒 | 换能方式: 电容式 频率响应 (Hz): 30Hz-16kHz 指向性 : 超心型指向 输出阻抗（欧姆） : 75Ω 灵敏度 : -43dB±2dB 供电电压 (V):幻象48V | 4 | 支 |
| 4 | 无线手持话筒 | 工作频率：610MHz-659.75MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB | 1 | 套 |
| 5 | 8寸会议音箱 | 材 质: 木料 频率响应: 45Hz-19kHz 阻 抗: 8Ω 额定功率: 100W-200W 最大声压: 88dB SPL,109dB SPL peak 尺寸（高、宽、厚）：424*258*282mm | 2 | 对 |
| 6 | 功率放大器 | 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 大能量线性供电，高效率环型变压器 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 平衡、不平衡输入 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 高灵敏度安全保护电路。 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免受开关机时的电冲击 双Speaker和喇叭接线柱输出 高效率双风扇冷却通道 低噪音设计 输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：850W 输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 输出功率:8Ω----2x350W 4Ω----2x550W 桥接8Ω----850W 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 | 2 | 台 |
| 7 | 高清HDMI线缆20米 | 高清HDMI线缆20米 | 10 | 条 |
| 8 | 高清HDMI线缆1.5米 | 高清HDMI线缆1.5米 | 10 | 条 |
| 9 | 高清HD-SDI线缆 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，黑色聚氯乙烯护套。 护套外径：7.0mm 编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％(128编) 芯-屏蔽之间的电容：52pF/m 衰减：17.3dB/100m@750GHz 19.7dB/100m@1GHz 25.4dB/100m@1.5GHz 特性阻抗：75Ω | 200 | 米 |
| 10 | 高清HD-SDI接头 | 高清HD-SDI接头 | 30 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 护套外径：6.3mm导体直流电阻：77Ω/km, 特性阻抗：100Ω， 带宽为250MHz。衰减：19.8db/100m@100MHz， 29.00db/200m@200MHz， 32.80db/100m@250MHz。 回波损耗：20.1db（Min）@100MHz, 18.0db（Min）@200MHz, 17.3db（Min）@250MHz 满足YD/T1019-2013标准和TIA/EIA568标准。使用长度（max）100米 | 2 | 箱 |
| 12 | 网络跳线架 | 网络跳线架 | 1 | 个 |
| 13 | 3芯2.5mm电源线 | 3芯2.5mm电源线 | 150 | 米 |
| 14 | 2芯0.5mm电源线 | 2芯0.5mm电源线 | 200 | 米 |
| 15 | 音频线 | 护套外径：4.5mm 2芯加铝箔反包屏蔽 导体截面积：0.37mm2 导体直流电阻：48Ω /km 芯-芯之间的电容：70pF/m 芯-屏蔽之间的电容：120pF/m 使用长度（max）200米 | 300 | 米 |
| 16 | 音箱线 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设。 2芯绞合加护套 护套外径：9.0mm 导体截面积：2.5mm2 导体直流电阻：7Ω /km | 150 | 米 |
| 17 | 插线板 | 插线板 | 4 | 个 |
| 18 | 音频隔离器 | 交流阻抗：600:600欧 频响：20-20KHz 功能：消除噪音/电流声/静电 | 1 | 个 |
| 19 | 其他接插件 | 镀锌穿线管、卡侬接头、其他接插件 | 1 | 套 |
| D | 赤坎法庭调解室 |  |  |  |
| 1 | 高清HDMI线缆20米 | 高清HDMI线缆20米 | 4 | 条 |
| 2 | 高清HDMI线缆1.5米 | 高清HDMI线缆1.5米 | 9 | 条 |
| 3 | HDMI分配器 | 1进8出4K60HZ高清视频分配器 | 1 | 个 |
| 4 | 高清HD-SDI线缆 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，黑色聚氯乙烯护套。 护套外径：7.0mm 编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％(128编) 芯-屏蔽之间的电容：52pF/m 衰减：17.3dB/100m@750GHz 19.7dB/100m@1GHz 25.4dB/100m@1.5GHz 特性阻抗：75Ω | 50 | 米 |
| 5 | 高清HD-SDI接头 | 高清HD-SDI接头 | 10 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 护套外径：6.3mm 导体直流电阻：77Ω/km, 特性阻抗：100Ω， 带宽为250MHz。 衰减：19.8db/100m@100MHz， 29.00db/200m@200MHz， 32.80db/100m@250MHz。 回波损耗：20.1db（Min）@100MHz, 18.0db（Min）@200MHz, 17.3db（Min）@250MHz 满足YD/T1019-2013标准和TIA/EIA568标准。使用长度（max）100米 | 1 | 箱 |
| 7 | 网络跳线架 | 网络跳线架 | 1 | 个 |
| 8 | 3芯2.5mm电源线 | 3芯2.5mm电源线 | 80 | 米 |
| 9 | 2芯0.5mm电源线 | 2芯0.5mm电源线 | 50 | 米 |
| 10 | 音频线 | 护套外径：4.5mm 2芯加铝箔反包屏蔽 导体截面积：0.37mm2 导体直流电阻：48Ω /km 芯-芯之间的电容：70pF/m 芯-屏蔽之间的电容：120pF/m 使用长度（max）200米 | 150 | 米 |
| 11 | 音箱线 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设。 2芯绞合加护套 护套外径：9.0mm 导体截面积：2.5mm2 导体直流电阻：7Ω /km | 50 | 米 |
| 12 | 插线板 | 插线板 | 4 | 个 |
| 13 | 音频隔离器 | 交流阻抗：600:600欧 频响：20-20KHz 功能：消除噪音/电流声/静电 | 1 | 个 |
| 14 | 其他接插件 | 镀锌穿线管、卡侬接头、其他接插件 | 1 | 套 |
| 15 | 设备器材费用 | 设备器材费用 | 1 | 项 |
| 16 | 工程实施费用 | 工程实施费用 | 1 | 项 |

## 三、采购项目技术要求

### 3.1采购需求：

本次项目建设内容包括机关第1法庭音频改造、赤坎法庭设备搬迁及布线、看守所第1审判庭音频改造及布线、赤坎法庭调解室布线。

### 3.2其他功能需求：

★本次建设的项目主要以数字法庭系统为主，供应商需承诺本次改造必须与法院前期建设的科技法庭兼容，与庭审系统无缝对接，以方便进行统一管理，响应供应商需承诺本次所投产品可无缝接入该平台，涉及系统对接的所有费用包含在报价中。

★供应商需承诺本次的音频处理器必须与法院庭审主机兼容，以实现语音激励功能，响应供应商需承诺本次所投产品可无缝接入该功能，涉及硬件对接的所有费用包含在报价中。

## 四、采购项目商务要求

### 4.1 项目控制金额上限：人民币160,000元；

### 4.2 报价要求：报价方式为广东省开平市人民法院交货价，并以人民币为报价货币。报价中必须包含项目的设计、货物的购置、安装、调试、运输、保险以及各种税务费用。

### 4.3 设备要求及安装、调试： 必须是具有国家标准或行业标准，具备出厂合格证的全新原装产品且无任何侵权行为。成交人必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，提供的设备及方案必须与采购人原有设备完全兼容。将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态方能验收合格。

### 4.4 售后服务： 质保期≥一年，终身维护，遇到故障1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期过后设备维修除收配件成本费用外其他成本费用一律不收，需有完善的售后服务机构支持。

### 4.5 交货期：合同生效后15天内安装调试完毕交付验收。

### 4.6 付款方式：所有设备安装调试完毕并交付验收后一次性付款。

# 五、报价人须知

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价控制金额上限 | *报价上限：160,000 元人民币 |
| 2 | 成交服务费 | 免收 |
| 3 | 统一结算币种 | 均不计息以人民币元结算 |
| 4 | 文件文字 | 报价文件的制作、不同文字文本的释义 均以简体中文文本为准。 重要的外文资料须附有中文译注。 |
| 5 | *报价有效期 | 自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于60天 （成交单位有效期延续到项目验收之日） |
| 6 | 报价文件数量 | 共2份（正本1份、副本1份） 报价信封一份，正副本文件厚度：建议每份不超过1cm |
| 7 | 评审方法 | 1、本项目系采购人自主采购项目，采购人自主组建评审小组，成员由采购人的工作人员组成，且报价人不少于3家即可正常开标评审。 2、在满足采购项目的重要参数和基本要求的前提下，按照质量、服务相等且评标价格最低的原则确定成交供应商。如果成交候选人的评标价格相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交供应商。若通过上述综合评审后仍确定不了成交供应商时，评审小组将以投票方式确定成交候选人。 |

# 六、合同书范本

开平市人民法院采购项目

合 同 书

项目名称： 开平市人民法院科技法庭升级项目

甲方：   开平市人民法院

乙方：       成交人/供应方

签订日期：XXXX年XX月  XX 日

甲    方：  开平市人民法院

乙    方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、 开平市人民法院采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目名称

项目名称：开平市人民法院科技法庭升级项目

- 合同金额

2.1. 合同总额人民币  小写：            大写：

2.2. 合同总额包括服务实施、雇员保险、培训辅导、售后咨询服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

2.3. 价格为固定不变价，天数为公历日。

- 付款方式

3.1. 所有装备安装调试完毕并验收合格时付合同总额的100%；

- 交付时间、地点

4.1. 服务地点：甲方指定地点。

4.2. 服务期：合同生效后15日内设备安装调试完毕。

- 验收标准与要求

5.1交付验收：在设备安装调试完毕、初步验收合格后5个工作日内，乙方以甲方的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续，然后由双方或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由乙方负责，甲方为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

5.2 项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

- 售后服务要求

6.1 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的服务培训。

6.2 乙方须提供常设每周5个工作日×8小时热线服务和长期的免费咨询解答。在开平市或广州市范围内设有直属的售后服务机构，对甲方的咨询要求，这些机构在接报后应及时作出解答响应。

乙方咨询服务机构名称及地址：

联系人1：      ，联系电话：          ，手机：          ，传真：

联系人2：      ，联系电话：          ，手机：          ，传真：

- 违约责任

7.1 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的鉴定结论报告，乙方从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

7.2 甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰累计。

- 提出异议的时间和方法

8.1 甲方在项目完成后100天内如对设备质量有异议时，应及时向乙方提出书面异议。

8.2 乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

8.3 乙方利用专业优势和信息不对称之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

- 争议的解决

9.1 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向开平市有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

11.1 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

11.2 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

- 合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 其它

13.1. 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

13.2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

13.3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

13.4. 本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份。

13.5. 本合同共计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

13.6. 本合同签约履约地点：广东省开平市。

13.7. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

| 甲方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款方、开票方须与乙方一致；专户为： 开 开户名称： 银行帐号： 开 户 行： |  |

# 七、报价文件格式

报价文件清单…………………………………………(     )

一、报价承诺函………………………………………(     )

二、法人授权书………………………………………(     )

三、开平市人民法院科技法庭升级项目要求及报价清单………(     )

报价文件清单

| 序号 | 内 容 | 资料属性 及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性证明材料：（必须提交且不可缺漏） |  |  |
|  | 报价承诺函、法人授权书 | 按格式签署原件 (各一份) |
|  | 企业营业执照副本、资质证书 | 副本复印件 （须带原件备查） |
| 3 | 供应商出具的针对本项目的售后服务承诺书 | 格式自拟（各一份） |
| 4 | 报价汇总表、服务内容报价清单 | 按格式签署原件 (各一份) |
| 二、其它辅助性证明材料：（酌情提交） |  |  |
| 5 | 所提供主要服务项目说明、工作内容介绍（附图片资料） | 复印件 |
| 6 | 报价人认为有必要提供的其它材料 | 复印件 |

特别提示与要求！

1、属于“资格性证明材料” 类的将作为报价文件的有效性和合法性审核唯一依据，报价人必须严格按照其要求对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！属于“其它证明材料” 类的作为比对性参考辅助材料。

2、请按顺序装订密封递交，其厚度建议每份不超过1cm。

## 一、报价承诺函

致  开平市人民法院：

我方根据《询价文件》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套报价文件参与下列项目的投标报价，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

- 报价项目名称： 开平市人民法院科技法庭升级项目

- 项目编号：

- 我方已认真阅读了全部询价文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重询价小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按询价文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方在参与本次报价活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套报价文件和一切补充文件。2009/6

报价人名称：            （全称）                 （法人公章）

负责人（代理人）：                                     （签名或签章）

职    务：          ；联系电话：             ；传真号码：

承诺日期：2023年  月  日

说明：

- 不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 本承诺函内容不得擅自删改。

## 二、法人授权书

致   开平市人民法院：

我单位特授权委任：以下之现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标报价，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称： 开平市人民法院科技法庭升级项目

项目编号：

全权代表： （被授权人姓名）   ，身份证号码：                   ，

工作单位：                                 ， 职务：           ，

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位报价文件标注的报价有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

授权机构名称：            （全称）               （法人公章）

签 发 人：                                       （亲笔签名或签章）

职    务：          ；联系电话：             ；传真号码：

生效日期：2023年  月  日

说明：

1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、全权代表须是入职本公司达3个月以上的在册职员，且与企业签订了聘用合同手续。

3、本授权书内容不得擅自删改。

## 三、报价清单

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数及指标 （详见附件） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：该报价清单内所含装备的技术参数须符合询价文件要求。 （详见《询价文件》三“采购项目技术要求”） |  |  |  |  |  |  |

## 文件包装袋封面标贴格式

开平市人民法院采购项目报价文件 密封内容：□正、副本报价文件、报价信封 报 价 人： 项目名称： 开平市人民法院科技法庭改造项目 在2023年5月10日下午17：30时之前准时当面递交或密封邮寄寄出 递交地点：开平市沿江东路82号 联系电话: 0750-2235044 声明：若发布的询价文件有任何修改或更正通知时，我方已在投标报价截止时间前24小时在原公告栏上查阅知悉。

注意事项

- 报价文件正、副本须另单独册装，统一密封包装并标贴此封面，封口处加盖公章或授权代表签名。

- 若本文件有任何修改或更正通知时，将在报价截止时间前24小时在原公告栏发布。

0757-RGB-252，254，243